СОВЕТ

НОВОСЕЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

- ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

с. Новосельцево

_______2017 г.										      № _____

Об утверждении нормативов градостроительного

проектирования Новосельцевского сельского поселения

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новосельцевского сельского поселения,

Совет поселения РЕШИЛ:

- Утвердить нормативы градостроительного проектирования Новосельцевского сельского поселения согласно приложению.

- Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования Новосельцевского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу: http://fgis.minregion.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

- Опубликовать решение в районной газете «Нарымский вестник» и разместить на официальном сайте Новосельцевского сельского поселения.

Глава поселения										Т.В. Сухушино

Приложение

к Решению Совета

Новосельцевского сельского поселения

от ________.2017  № _____

- Нормативы градостроительного проектирования

- Новосельцевского сельского поселения

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Местные нормативы градостроительного проектирования Новосельцевского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения; теплоснабжения; газоснабжения; водоснабжения; водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта; образования; здравоохранения; утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с Генеральным планом Новосельцевского сельского поселения, утвержденного решением Совета Новосельцевского сельского поселения от 09.08.2013 г. № 47 (разработчик - ООО НПЦ "Земельные ресурсы Сибири", г. Омск).

  - Нормативы разработаны с целью решения  следующих задач:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий Новосельцевского сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе, объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечение доступности объектов социально и коммунально-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям качества жизни населения.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И ИХ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

### 2.1.  Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

2.1.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 1,68 | Генеральный план Новосельцевского сельского поселения, Томской области. | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, часть 2, раздел 2.2, глава 2.2.4, таблица 2.2.4.1 |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. кВт | 0,38 |  |  |

2.1.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Генеральным планом Новосельцевского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 2.2, глава 2.2.4, таблица 2.2.4.1).

2.2. Объекты, относящиеся к области теплоснабжение.

2.2.1  Расчетные показатели:

| № п\п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная часовая нагрузка потребителей (ЖКС, промышленные объекты, собственные нужды, потери в сетях) | Гкал/час | 30,3 | Генеральный план Новосельцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию. Пояснительная записка, часть 2, раздел 2.2, глава 2.2.3, таблица 2.2.3.1 |

2.2.2 Обоснование расчетных показателей:

Норматив тепловых нагрузок потребителей  установлены  в соответствии с Генеральным планом Новосельцевского сельского поселения  (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 2.2; глава 2.2.3, таблица 2.2.3.1) в соответствии с СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология» (актуализированная редакция СниП23-01-99) и СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети» (актуализированная редакция СниП 41-02-2003).

2.3. Объекты, относящиеся к области газоснабжение.

2.3.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий часовой расход газа для жилищного строительства | тыс. куб. м/ч | 1 372,50 | Генеральный план Новосельцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию Пояснительная записка, часть 2, раздел 2, глава 2.2.5, таблица 2.2.5.1 |
| 2 | Общий годовой расход газа для жилищного строительства | тыс. куб. м/год | 12 023,10 |  |  |

    - Обоснование расчетных показателей.

Нормативы газопотребления установлен Генеральным планом Новосельцевского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, Пояснительная записка, часть 2, раздел 2, глава 2.2.5, таблица 2.2.5.1).

2.4. Объекты, относящиеся к области водоснабжения.

2.4.1 Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление для населения на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. м3/ сутки | 0,61 | Генеральный план Новосельцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, часть 2, раздел 2.2, глава 2.2.1, таблица 2.2.1.4 |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | литр/сек. | 10 |  |  |
| 3 | Расход воды на один внутренний пожар | литр/сек | 5 |  |  |
| 4 | Водопотребление на производственные нужды | тыс. м3/ сутки | 0,09 |  |  |

2.4.2 Обоснование  расчетных показателей:

Норматив  водопотребления установлен Генеральным планом Новосельцевского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 2.2, глава 2.2.1, таблица 2.2.1.4) в соответствии с СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СниП 2.04.02-84*) и СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий» (актуализированная редакция СниП 2.04.01-85).

2.5. Объекты, относящиеся к области водоотведения.

2.5.1 Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарные суточные расходы, в том числе: | тыс.м3/ сутки | 0,61 | Генеральный план Новосельцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, часть 2, раздел 2.2, глава 2.2.2, таблица 2.2.2.1 |
|  | всего |  |  |  |  |
|  | население | тыс.м3/ сутки | 0,47 |  |  |
|  | производство | тыс.м3/ сутки | 0,09 |  |  |
|  | неучтенные расходы | тыс.м3/ сутки | 0,05 |  |  |

2.5.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы водоотведения установлены в соответствии Генеральным планом Новосельцевского сельского поселения (материалы по обоснованию Генерального плана, часть 2, раздел 2.2, глава 2.2.2, таблица 2.2.2.1) в соответствии с СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СниП 2.04.03-85).

2.6. Автомобильные дороги местного значения.

2.6.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 24,31 | Генеральный план Новосельцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, часть 2, раздел 2.1, глава 2.1.7 |

2.6.2. Обоснование расчетных показателей.

Нормативы улично-дорожной сети установлены Генеральным  планом Новосельцевского сельского поселения материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 2.1, глава 2.1.7) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты дошкольного образования.

2.7.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | мест/ тыс.чел | 100 | Генеральный план Новосельцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, часть 2, раздел 2.2, глава 2.1.4, таблица 2.1.4.2 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций | м | 500 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Таблица 5 |

2.7.2 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Новосельцевского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 2.2, глава 2.1.4, таблица 2.1.4.2)  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего образования.

2.8.1 Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразовательными организациями | мест/ тыс.чел. | 180 | Генеральный план Новосельцевского сельского поселения | Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, часть 2, раздел 2.2, глава 2.1.4, таблица 2.1.4.2 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе: | км |  | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Раздел 10, пункт 10.5. |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 2 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 4 |  |  |
| 3 | Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону), в том числе: | мин. |  |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 15 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 30 |  |  |

    - Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального  общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Новосельцевского сельского района (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 2.2, глава 2.1.4, таблица 2.1.4.2)   в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.9.1 Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в амбулаторной помощи, на 1000 жителей | посещений/ смена | 17,6 | СП 30-102-99 "Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства" | Приложение Б |
| 2 | Потребность в поликлинической помощи, на 1000 жителей | м2 общей площади | 50,0 |  |  |
| 3 | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | мин | 30 (с использованием транспорта) | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", | Таблица 5 |

2.9.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и СП 30-102-99 «Свод правил. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

2.10.  Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта.

2.10.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | га на 1000 чел. | 0,245 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", | Приложение Ж |
| 2 | Спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. | 80 |  |  |
| 3 | Бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 25 |  |  |

2.10.2   Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

2.11.1 Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | кг на чел. в год | 190-225 | СП 42.13330.2011 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Приложение М |
|  |  | литр на чел. в год | 900-1000 |  |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300-450 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100-1500 |  |  |
|  | общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280-300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400-1500 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000-3500 |  |  |
|  | смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | кг на чел. в год | 8-20 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 5-15 |  |  |

2.11.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены Генеральным планом Новосельцевского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта Генерального плана, часть 2, раздел 2.2; глава 2.2.7) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

# 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1 Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Новосельцевского сельского поселения.

Нормативы являются  обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой Генерального плана Новосельцевского сельского  поселения, разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2. Совокупность  расчетных показателей минимально  допустимого уровня  обеспеченности объектами  местного значения Новосельцевского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном  плане Новосельцевского сельского поселения, зон  планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Новосельцевского сельского поселения.

3.3. При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения, в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки Новосельцевского сельского поселения, документации  по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Новосельцевского сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4. Нормативы применяются:

- при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Новосельцевского сельского  поселения, а также при внесении изменений в указанные  документы:

- при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Новосельцевского сельского поселения.

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Новосельцевского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ  территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями  использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Новосельцевского сельского поселения, документации по планировке территорий.